te pongo en contexto porque ahora quiero que el objetivo sea optimizar el recorrido porque actualmente están todos los propietarios mezclados y las listas de preparación se hacen por propietario, pero además quiero que me ayudes a dimensionar las ubicaciones por pasillo que vamos a necesitar para cada propietario y optimizando la preparación.

nos vamos a mudar de almacén y con el cambio quiero dejar dimensionado el almacén nuevo y cambiar la lógica de distribuir la mercancía en el almacén ubicado.

solo quiero analizar los propietarios que son menores o iguales a 100 (que son los de mahou) y las ubicaciones 200-xxx-xx no las quiero analizar porque son ubicaciones que van por m2 que no se pueden ubicar en huecos palets estándar

ten en cuenta los pasillos del 6 al 21, el resto se pueden excluir.

necesito saber el dimensionamiento de las ubicaciones particulares de suelo como pueden ser de altura superior, baldas o altura 1.26 con balda para saber cuantos módulos tenemos que cambiar o poner mas baldas. Pero también necesito el dimensionamiento de huecos europeos, americanos y triples para saber si un propietario me cabe en un solo pasillo o en varios; o varios propietarios en un mismo pasillo.

a tener en cuenta ahora mismo estamos a un 60% de ocupación, para cuando hagas los cálculos de los que se necesita. No hay necesidad de que se llegue al 100% de ocupación pero si que lo tengas en cuenta que hay que tener un margen.
también hay que tener en cuenta que hay stock que está fuera porque la operativa es de entregas pero también de eventos en los que sale mercancía y luego al tiempo vuelve. Si quieres para que los cálculos sean mas coherentes, te dejo el archivo ‘lineas_solicitudes_con_pedidos’ que es donde vienen los servicios que se hacen pero no te vuelvas loco a investigar el archivo, si te sirve bien y si no, no pasa nada.

También ten en cuenta los outputs de los abc para poner los artículos y los propietarios de la calle 1 en adelante haciendo que la calle 1 es la mas cerca a la zona de expedición y hacer que este mas cerca los que mas salida tenga.

Actualmente trabajamos sin ubicaciones de picking asignadas como tal, es decir, los palets se hace picking en altura o lo que hay en suelo porque tiene que ir en suelo.

Te pongo en contexto del almacén destino:

- El almacén cuanta con pasillos con 120 posiciones que cuentan con la altura 00 lo que sería el picking (altura hasta la primera balda de 1.90) y luego 4 alturas para ubicación de almacenaje (10,20,30 y 40 a alturas estándar de 1.90).

- la distribución es la siguiente: 27 huecos en el lado impar y otros 27 huecos en el lado par, todos ellos con altura 00 hasta altura 40 empezando la posición 001 a la izquierda, hasta que hay un pasillo central donde solo se puede ubicar en las alturas 30 y 40 porque lo de abajo no hay ubicaciones por tener que pasar la carretilla. por eso estas zonas de ubicaciones no las vamos a contar y así podemos dejar de backup esos huecos de arriba.

- después del pasillo central tenemos otros 27 huecos en el lado impar y otros 27 en el lado par todas con alturas de la 00 a la 40.

- cada modulo contiene 3 huecos palets europeos de ancho y contiene las 5 alturas contando con el suelo

-las posiciones pueden ser: ‘AM’ ancho americano (ocupa 1.5 palets EU, con dos palets americanos se llena un rack), ‘BD’ balda, ‘EU’ de anchura europea, ‘S’ de suelo y ‘TR’ de hueco triple (1 hueco triple ocupa 3 huecos EU de ancho).

- en resumen, tenemos 108 posiciones por pasillo con picking (00) y 4 alturas mas (10, 20, 30 y 40) que hacen un total de 540 huecos para ubicación de palets europeos (1.20 x 0.8).

Ahora viene lo complicado ya que este servicio tiene producto muy diferente y necesito dimensionar correctamente las ubicaciones de suelo que son de 2.60 metros de altura, ubicaciones de 3 metros de altura y ubicaciones de baldas (baldas que hacen 9 huecos o baldas que simplemente sirven para partir el hueco del suelo porque el producto no es muy alto y puedo aprovechar la parte de arriba de la ubicación 00) para pasárselo al equipo de infraestructuras y que nos deje montados las ubicaciones que necesitamos mas altas por el producto, las baldas que se necesitan para huecos pequeños y aprovechamiento del espacio de cada pasillo según la necesidad de juntar los palets de los propietarios para unificar y mejorar la productividad.

Dicho esto, te voy a pasar las ubicaciones como están distribuidas ahora de huecos con alturas superiores, baldas, etc, para que tu con la foto de stock actual del almacén ‘17-04-2026’ para que lo vayas cruzando con las medidas de los artículos ubicados en esas posiciones y tengas mas contexto para dimensionarlo mejor. El maestro de dimensiones está en ‘maestro_dimensiones_limpio’.

Ten en cuenta que ahora está organizado mal en el sentido que no están agrupados por propietarios, pero lo que yo quiero que hagas es que me des el dimensionamiento del tipo de ubicaciones juntando los propietarios. Esto entraremos más en detalle posteriormente.

Layout actual. Todo lo que te voy a decir a continuación es referente a las ubicaciones de suelo que son las que van a tener que ser modificadas. Los artículos que se encuentran en las ubicaciones de suelo que te dire a continuación son artículos que casi nunca pueden ir en altura porque o son muy altas, inestables o irregulares. Por eso hay que dimensionar esos artículos para ubicarlos en suelo y juntar por propietario todos los que sean altos, los que vayan en balda de 1.26 de altura y las ubicaciones pequeñas de 9 huecos. Las ubicaciones de altura siempre van a 1.90 menos las que las de suelo sean mas alta que la altura 10 tendrá que ser más pequeña. Hay hasta 162 posiciones por pasillo, los impares a la izquierda y los pares a la derecha, en algunos pasillos hay menos posiciones.

Altura normal: 1.90 metros

Altura alta: 2.50 metros

Altura muy alta: 3 metros

- Pasillo 6: alturas normales 1.90m

- Pasillo 7: hasta la posición 70 la altura de las ubicaciones son 2.50m

- Pasillo 8: hasta la posición 84 son de 2.50m

- Pasillo 9: hasta la posición 84 son de 2.50m menos las ubicaciones 009-076-00, 009-067-00 y 009-069-00.

- Pasillo10:

  - Lado impar: de la posición 061 a la 125 son todo ubicaciones de balda que divide la ubicación de un europeo en 9 ubicaciones cada hueco de la altura 01 a la 09.

  - Lado par: de la posición 062 al 126 la altura de los huecos son 2.40m

- Pasillo 11:

  - Lado par: de la posición 02 a la 42 la altura es normal 1.90

  - Lado par: 44 al 60 son ubicaciones de ubicaciones de balda que divide la ubicación de un europeo en 9 ubicaciones cada hueco de la altura 01 a la 09

  - Lado par: de la posición 62 al 126 la altura de la posición tiene 1.26 de altura y en la altura 01 la ubicación tiene un palet para aprovechar la zona de arriba.

  - Lado impar: de la posición 61 al 125 las ubicaciones con altura de 2.50

- Pasillo 12:

  - Lado impar: de la posición 1 al 41 suelo 00 a 1.26 y encima un palet que sería la ubicación 01

  - Lado impar: de la posición 43 al 59 son baldas haciendo que el hueco de un europeo se convierta en 9 ubicaciones del 01 al 09

  - Lado impar: de la posición 61 al 125 suelo 00 a 1.26 y encima un palet que sería la ubicación 01

  - Lado par: de la posición 2 al 18 las ubicaciones tienen una altura de 3m

  - Lado par: de la posición 20 al 60 suelo 00 a 1.26 y encima un palet que sería la ubicación 01

  - Lado par: de la posición 62 al 78 las ubicaciones tienen una altura de 3m

  - Lado par: de la posición 62 hasta la 126, ubicaciones normales 1.90m

- Pasillo 13:

  - Lado impar: de la posición 1 al 17 las ubicaciones tienen una altura de 3m

  - Lado impar: de la posición 19 al 59 suelo 00 a 1.26 y encima un palet que sería la ubicación 01

  - Lado impar: de la posición 61 al 77 las ubicaciones tienen una altura de 3m

  - Lado impar: de la posición 79 al 125, posiciones normales 1.90m

  - Lado par: de la posición 2 al 6 y del 62 al 72, las ubicaciones con altura de 2.50

  - Lado par e impar: resto hasta el final normal 1.90

  - Lado par: de la posición 14 al 58, suelo 00 a 1.26 y encima un palet que sería la ubicación 01

- Pasillo 14:

  - Lado impar: de la posición 1 al 11, las ubicaciones con altura de 2.50

  - Lado par: de la posición 2 al 12, las ubicaciones con altura de 2.50

  - Lado par e impar: de 13 al 60, suelo 00 a 1.26 y encima un palet que sería la ubicación 01

  - Lado par e impar: de la posición 61 al 72, las ubicaciones con altura de 2.50

  - Lado par e impar: de la posición 134 al 162, las ubicaciones con altura de 2.50

  - Lado par e impar: de la posición 73 al 126, ubicaciones normales 1.90

- Pasillo 15:

  - Lado impar: de la posición 1 al 11, las ubicaciones con altura de 2.50

  - Lado impar: de la posición 13 al 59 suelo 00 a 1.26 y encima un palet que sería la ubicación 01

  - Lado impar: de la posición 61 al 71, las ubicaciones con altura de 2.50

  - Lado impar: de la posición 73 al 125, las ubicaciones son normales 1.90

  - Lado impar: de la posición 133 al 161, las ubicaciones con altura de 2.50

  - Lado par: de la posición 2 al 48, suelo 00 a 1.26 y encima un palet que sería la ubicación 01

  - Lado par: de la posición 50 al 78, las ubicaciones con altura de 2.50

  - Lado par: de la posición 80 al 126, ubicaciones normales 1.90

  - Lado par: de la posición 134 al 162, las ubicaciones con altura de 2.50

- Pasillo 16:

  - Lado impar: de la posición 1 al 47, suelo 00 a 1.26 y encima un palet que sería la ubicación 01

  - Lado impar: de la posición 49 al 77, las ubicaciones con altura de 2.50

  - Lado impar: el resto de las posiciones normales 1.90

  - Lado par no existe

- Pasillo 18: todo el lado par son ubicaciones de 3m altura. Lado impar no existe

- Pasillo 19: todas las posiciones son de 3m de altura

- Pasillo 20:

  - Lado impar: todas las posiciones a 3 m altura

  - Lado par: todas las posiciones a 2.50 m altura

Ahora te explico el archivo de la fotostock ’17-04-2026’ para que puedas hacer los cálculos.

- Las columas Pasillo, Col. Y Alt.; Indican el pasillo, la posición y la altura de la ubicación y en la columna ‘Ubicación’ tienes la ubicación entera. En formato ‘006-009-10’

- En la columna ‘T. Anc. Pal.’ Te indica el tipo de hueco de palet que se puede ubicar para hacer el calculo de cuentos huecos europeo, americanos o triples se necesita, además de las baldas.

- En la columna ‘Art._x’ puede venir un articulo asignado a esa ubicación o ‘MULTI’ que indica si hay varios artículos diferentes ubicados en la misma ubicación. El articulo correcto se encuentra en la columna ‘Art._y’.

- La columna del propietario es ‘Propie.’

- La columna ‘Stock pal.’ Son las unidades por palet o ubicación

- Debería de haber un artículo por ubicación (para calcular los palets por propietario) menos cuando la ubicación es multireferencia que lo indica como ‘MULTI’ en la columna ‘Art._x’